Fisă tehnica  nr.2

Echipament stocare date - 1 buc.

| Nr. crt. | Specificații tehnice minime impuse |  | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse |
| --- | --- | --- | --- |
| II.2 | Conexiuni externe | -2 porturi 12 Gb SAS x4 (ex: Mini-SAS HD SFF-8644) pentru fiecare Controller pentru conexiunea cu dispozitive de expansiune a capacității de stocare (ex: Expansion Unit/Enclosure)'. -4 porturi Fibre Channel, 32Gb fiecare (cu suport pt. 16 Gb și 8 Gb FC negociate automat), pentru fiecare Controller; -4 adaptoare SFP de 32Gb Fibre Channel; -1 port Ethernet RJ45 pentru management de la distanță, pentru fiecare Controller; -1 port cu comunicație serială de tip RS232 (DB9 / RJ45 / USB) sau echivalent care să nu necesite folosirea unei comunicații de tip Ethernet, pentru fiecare Controller, pentru management local; |  |
| II.3 | Stocare internă (HDD /SDD/ NVMe) | -8 module de stocare de tip flash, fiecare de 1.92TB capacitate, reziliență de 1DWPD 5 ani, SAS 12Gb -12 module de stocare de tip HDD, 10k rpm, fiecare de 2.4TB capacitate, SAS 12Gb -2 module de stocare de tip flash, fiecare de 960GB capacitate, reziliență de 1DWPD 5 ani, SAS 12Gb |  |
| II.4 | Surse de alimentare cu energie electrică | -2 surse de alimentare hot plug instalate, cu o putere minimă adecvată pentru fiecare în parte pt. ca sistemul să poată funcționa și cu una singură fără pierderea performanțelor - redundanță 100% la nivel de sursă de alimentare, într-o configurație în care toate porturile pt. stocare internă sunt folosite; -adaptate pentru alimentarea cu energie electrică aferentă României: 240V, 50Hz; -cabluri de alimentare pentru PDU de Rack (C13/C14 ori C19/C20) de minim 1.5m si maxim 3m; -sursele de alimentare vor respecta standardele UE în vigoare referitoare la performanța acestora; |  |
| IL5 | Tehnologii | -Dynamic Disk Pools (DDP) sau echivalent; -Flash read cache; -Snapshots; -Volume Copy; -Thin Provisioning; -Criptare; -Data Assurance: Industry-standard T10-PP, |  |
| IL6 | Securitate Software la nivel de echipament | - accesul la interfața de management locală a echipamentului se va putea face în mod securizat (criptare SSL), cu autentificare locală ori centralizat (LDAP / RADIUS); - autorizarea utilizatorilor trebuie să se poată face granular prin folosirea de tehnologii de tip: user level security, role-based access control (RBAC) sau echivalent; - tehnologii de verificare / validare a autenticității fîrmware-ului aferent componentelor echipamentului de stocare, cum ar fi (dar fără a se limita la acestea): Controller, IOM, module de stocare internă, surse de alimentare, etc; - actualizările de firmware - trebuie să fie semnate criptografic de către producătorul echipamentului ofertat și să fie autentificate la instalare; - suport pentru un mecanism de audit a tuturor operațiunilor de autentificare în sistem, de modificare a parametrilor de autentificare (conturi utilizator sau certificate). Lista cu aceste informații de audit trebuie să poată fi accesată cel puțin din componenta de management locală a sistemului (GUI); autentificare în sistem, de modificare a parametrilor de autentificare (conturi utilizator sau certificate). Lista cu aceste informații de audit trebuie să poată fi accesată cel puțin din componenta de management locală a sistemului (GUI); |  |
| II.7 | Configurare / Administrare / Monitorizare | - licențiat fără limită de timp pt. a putea fi configurat / administrat / monitorizat de la distanță - folosind interfața de management integrată (GUI) printr-un browser; - licențiat cel puțin pe perioada garanției pentru a putea fi inventariat / monitorizat de la distantă. în mod centralizat, printr-o platformă online. - I.Server procesare; - capabilități de inventariere și citire stare pt. componentele / subcomponentele hardware ce-1 compun cât și pt. cele software / firmware atât la nivel local (prin interfața de management serverului) cât și centralizat (prin o platformă dedicată produsă de același producător); - actualizarea de firmware să se poată face atât la nivel local cât și centralizat, pachetele software aferente trebuie să fie securizate cel puțin prin semnătură criptografică, pentru asigurarea autenticității acestora; - configurarea și administrarea sistemului atât prin interfața de management local cât și de la nivelul unei soluției de virtualizare vCenter VMware prin agent compatibil cu aceasta; - administrarea / monitorizarea sistemului are în vedere cel puțin următoarele: managementul evenimentelor, inventarul componentelor / subcomponentelor cât și a versiunilor software - ului acestora plus actualizarea acestora; - monitorizarea stării de funcționare a sistemului va avea cel puțin următoarele facilitați: alerte în interfața locală, în cea centralizată cât și pe e-mail și SNMP în caz de probleme ori depășire parametrii de funcționare și/sau care pot fi configurați, urmărire parametrii de funcționare / performanță (IOPS / timp răspuns / lățime de bandă utilizată - atât în modul general cât și în mod individual - pentru fiecare volum în parte) în mod real-time cât și istoric pe cel puțin ultimele 30 de zile; - starea de (bună) funcționare a sistemului (lipsă alerte) trebuie să poată fi observată și fizic, la nivelul echipamentului, prin cel puțin un LED de stare; |  |
| IL8 | Garanție si Suport | - Garanție hardware și software pt. componentele / subcomponentele echipamentului de stocare minim 2 ani (actualizări pt. BUG-uri / breșe de securitate); - Suport pentru minim 2 ani, de tip Next Business Day, 9x5; |  |
| II.9 | Conformitate cu legislația europeană | - Echipamente de joasă tensiune: 2014/35/EU; - Compatibilitate electromagnetică: 2014/30/EU; - Declarație RoHS: 2011/65/EU; - IEC 62368-1 minim revizia 3.0; |  |
| II.10 | Alte menitiuni | - Nu se accepta echipamente si produse de tip Refurbish sau Second Hand. |  |

Operator economic (denumirea operatorului economic), …………………………………. (Numele și semnătura reprezentantului legal/împuternicit) ……………………………………………….