Ofertant .......................................

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

pentru  achiziţia directă  avand ca obiect:

Echipament  individual  de protecție complet pentru meseria de Fochist

| CERINȚE SPECIFICAȚII TEHNICE NR. 358889/18.10.2023 | Conformitate (mod de îndeplinire) |
| --- | --- |
| EIP destinat meseriei de fochist, se vor respecta prevederile Standardelor Tehnice SR EN 1149-5:2018, SR EN 13688, EN ISO 11611 și EN ISO 11612 pentru materiale. A ) Echipament de protecție a corpului: - Jachetă ignifugă, ce oferă protecție împotriva căldurii radiante, convective și de contact, 100% bumbac, finisaj superior ignifug, denisitate min. 330g/m2, certificare împotriva stropilor de metal topit, respectă standardele EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1, EN ISO 11611 Clasa 1 A1+A2, culoare bleumarin – 8 buc -Jachetă ignifugă, cu buzunare, culoare bleumarin, 100% bumbac, denisitate min. 330g/m2, strat superior ignifug, standarde de protecție vizibile pe maneca jachetei, mărime 50 (L) – 4 buc; -Jachetă ignifugă, cu buzunare, culoare bleumarin, 100% bumbac, denisitate min. 330g/m2, strat superior ignifug, standarde de protecție vizibile pe maneca jachetei, mărime 52 (XL) – 2 buc; -Jachetă ignifugă, cu buzunare, culoare bleumarin, 100% bumbac, denisitate min. 330g/m2, strat superior ignifug, standarde de protecție vizibile pe maneca jachetei, mărime 54 (2XL) – 2 buc; - Pantaloni ignifugi, ce oferă protecție împotriva căldurii radiante, convective și de contact, 100% bumbac, finisaj superior ignifug, densitate min. 330g/m2, talie semielastică, protejează împotriva stropilor de metal topit, respectă standardele EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 referitoare la îmbrăcămintea de protecție pentru lucrătorii expuși la căldura și flacari, au certificare CE CAT III, culoare bleumarin – 16 buc: -Pantalon ignifug, cu buzunare, culoare bleumarin, 100% bumbac, țesatură ignifugă, denisitate min. 330g/m2, talie semielastică, respectă standardele EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1, au certificare CE CAT III, mărime 50 (L) – 8 buc; -Pantalon ignifug, cu buzunare, culoare bleumarin, 100% bumbac, țesatură ignifugă, denisitate min. 330g/m2, talie semielastică, respectă standardele EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1, au certificare CE CAT III, mărime 52 (XL) – 4 buc; -Pantalon ignifug, cu buzunare, culoare bleumarin, 100% bumbac, țesatură ignifugă, denisitate min. 330g/m2, talie semielastică, respectă standardele EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1, au certificare CE CAT III, mărime 54 (2XL) – 4 buc; - Tricou cu manecă lungă, ignifug și antistatic, oferă protecție împotriva căldurii radiante, convective și de contact, cu manșete striate rezistente la flacară pentru o siguranță sporită, material - min. 30% bumbac, min. 1% fibre de carbon, modacrilic, min. 200g – 24 buc : -Tricou cu manecă lungă ignifug și antistatic, culoare bleumarin, material: min. 30% bumbac, min. 1% fibre de carbon, modacrilic, min. 200g, mărime 50 (L) – 12 buc; -Tricou cu manecă lungă ignifug și antistatic, culoare bleumarin, material: min. 30% bumbac, min. 1% fibre de carbon, modacrilic, min. 200g, mărime 52 (XL) – 6 buc; -Tricou cu manecă lungă ignifug și antistatic, culoare bleumarin, material: min. 30% bumbac, min. 1% fibre de carbon, modacrilic, min. 200g, mărime 54 (2XL) – 6 buc; - Vestă Hi-Vis, reflectorizantă, ignifugă, culoare galben, 100% poliester, urzeală tricotată, densitate min. 120g/m2, – 8 buc : -Vestă Hi-Vis, reflectorizantă, ignifugă, culoare galben, 100% poliester, urzeală tricotată, densitate min. 120g/m2, mărime XL – 4 buc; -Vestă Hi-Vis, reflectorizantă, ignifugă, culoare galben, 100% poliester, urzeală tricotată, densitate min. 120g/m2, mărime 2XL – 4 buc; |  |
| B. Echipament de protecție a mâinilor: - Mănuși din piele moale de capră, cusută cu fibre para-aramide rezistente la flacară și temperaturi ridicate, manșetă rezistentă la uzura zilnică, măsura EU 12 - 8 perechi; - Echipament de protecție a picioarelor: - Bocanci de protecție S3, din piele, nemetalici, fețe rezistente la apă, cu bombeu compozit și lamelă antiperforație, talpa SRC antiderapantă, respectă standardul EN ISO 20345:2011 – încălțăminte de protecție, culoare: dintre negru/albastru închis, garanție min 12 luni – 8 perechi -Bocanci de protecție S3, din piele, nemetalici, fețe rezistente la apă, cu bombeu compozit și lamelă antiperforație, talpa SRC antiderapantă, culoare: dintre negru/albastru închis, mărime 38 – 1 pereche; -Bocanci de protecție S3, din piele, nemetalici, fețe rezistente la apă, cu bombeu compozit și lamelă antiperforație, talpa SRC antiderapantă, culoare: dintre negru/albastru închis, mărime 41 – 1 pereche; -Bocanci de protecție S3, din piele, nemetalici, fețe rezistente la apă, cu bombeu compozit și lamelă antiperforație, talpa SRC antiderapantă, culoare: dintre negru/albastru închis, mărime 42 – 4 perechi; -Bocanci de protecție S3, din piele, nemetalici, fețe rezistente la apă, cu bombeu compozit și lamelă antiperforație, talpa SRC antiderapantă, culoare: dintre negru/albastru închis, mărime 43 – 2 perechi; - Echipament de protecție a capului: - Șapcă cu calotă de protecție, din material 100% bumbac, carcasa ABS interioara și pad moale, culoare bleumarin – 8 buc |  |
| Termenul de livrare: maxim 10 zile calendaristice de la lansarea comenzii; Locul de livrare: sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. Târgului, nr. 26; |  |
| Recepția se va efectua la: sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. Târgului nr. 26; |  |
| Modul de plată: cu OP în termen de maxim 30 zile de la recepția comenzii și înregistrarea facturii |  |

Cerintele impuse în anunțul publicitar și specificațiile tehnice, sunt considerate minimale.

Ofertanţii au obligaţia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliate şi complete, in corelatie cu specificatiile tehnice minime solicitate de achizitor, astfel încât să permită  identificarea cu usurintă a corespondenţei acestora cu cele ofertate.

Ofertanţii au obligatia de a prezenta propunerea tehnică in conformitate cu toate specificatiile tehnice continute  şi să prezinte toate documentele prevăzute prin acesta.

Propunerea tehnică va cuprinde şi :

- Grafic de livrare (Anexa nr. 28 din Sectiunea Formulare);

PRECIZARE: Orice exprimare din Documentatia de atribuire care include specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, este însotita de mentiunea "sau echivalent".

Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic și va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă și asumată de ofertant.

Oferta tehnică va corespunde cu cerințele minime prevăzute în specificațiile tehnice și va fi corelată cu oferta financiară.

Data completării: _____/_____/_______

Ofertant,

___________________________